ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Динамовского сельского поселения

Нехаевского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Нехаевского муниципального района и  администрацией Динамовского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования Нехаевского муниципального района, утвержденной  решением Нехаевской районной Думы.

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нехаевского  муниципального района на 2011-2014г.г., утвержденной решением Нехаевской районной Думы.

- ранее разработанного проекта схемы территориального планирования, выполненного ООО «НИиПИ «Росстройпроект» в 2010 г.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития

- Нехаевского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Динамовского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Динамовского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон поселка Динамо Нехаевского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Динамовского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории поселка Динамо».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Динамовское сельское поселение граничит с Верхнедонским муниципальным районом Ростовской области, а также с Солонским, Кругловским, Родничковским, Упорниковским, Нехаевским, Верхнереченским сельским поселениями, Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Поселение занимает территорию площадью 19730 га. на которой проживает 1000 человек (по состоянию на 2012г.).

Поселок Динамо находится в 19 км юго-восточней, от станицы Нехаевская - центра муниципального района,  расположен в живописном месте, вокруг озера, в 307 км от Волгограда, недалеко от Верхнедонского района Ростовской области.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра (22 км), в направлении федеральной автомобильной дороги М-4.

1.2.      Образование

Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Нехаевского района и муниципальных образований в его составе.

В состав Динамовского сельского поселения входят: поселков Динамо, Кузьминка, Мирный, отделение №3 совхоза Динамо, административным центром – поселок Динамо. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту поселок Динамо.

  - Природно-климатические условия

Климат Нехаевского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характеризующаяся, четко выраженными сезонами года, резрезкими сменами температур воздуха.

Лето, как правило, жаркое, а зима холодная и ветреная. Сильные ветры зимой преобладают восточные, а летом западные и северо-западные, также бывают «суховеи» - ветры юго-восточного направления, приносящие из Средней Азии потоки горячего и сухого воздуха. На территории Нехаевского района ежегодно в среднем бывает 15 дней с «суховеями». В этот период иссушается не только почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно переносимые растениями.

Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

- Климатическая зона - III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -390С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -150С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Преобладающее направление ветра: юго-восточное, а в безморозный период северо-западное.

- Ветровой режим в степных условиях характеризуется повышенной активностью в течение всего года. Среднегодовая скорость ветра достигает 5,8 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в зимне-весенний период (максимум  - в феврале); наименьшие скорости ветра характерны для конца лета – начала осени. Зимой попеременно преобладают ветры широтных направлений (западные и восточные), обусловленные стационированием азиатского  антициклона и отдельными вторжениями южных циклонов.

Существенной особенностью режима увлажнения территории является резкое колебание суммы осадков по отдельным годам. Устойчивый снежный покров формируется в конце первой декады декабря. Снег удерживается в течение 80-110 дней. Высота снежного покрова  в конце зимы составляет 30 см в защищенных о ветра местах.

Выводы:

В целом, климатические особенности территории формируют агроклиматические факторы, которые оказывают существенное воздействие на состояние и урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность функционирования транспортной сети, строительные работы и т. д.

Среди благоприятных факторов на территории следует отметить – высокие суммы тепла, освещение, продолжительность вегетационного периода; среди ограничивающих–весенне-раннелетний дефицит влагообеспеченности, высокие летние температуры в отдельные дни (несколько дней подряд–изнуряюще жаркие  погоды), засухи, суховеи и пыльные бури.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Территория сложена пластами пород меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Меловая представлена апским, альбским, сеноманским, туронским и сантонским ярусами, прикрытые с поверхности древне- четвертичными отложениями, представленные делювиальными суглинками и глинами.

Основанием зданий и сооружений будут служить плотные , местами пластичные суглинки и глины.

Водоснабжение станицы осуществляется за счет подземных вод. Полезных ископаемых на территории не обнаружено.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Рельеф проектируемой территории ровный. На территории поселения   рельеф имеет уклон к озерам. Питание озер происходит за счет атмосферных осадков (80-90%) и грунтовых вод. Грунтовое питание, занимая незначительную долю, играет важную роль в жизни реки, обеспечивая постоянный водоток в зимний период, когда озера покрыты льдом.

#### Растительность

#### Рассматриваемая территория расположена в зоне полупустынь.  Естественная травяная растительность сохранилась лишь на участках, не задействованных в сельскохозяйственном использовании.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории поселка Динамо не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Нехаевского муниципального района, утвержденной  решением Нехаевской районной Думы. Предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство детских садов:

ст. Нехаевская на 120 мест.

Ст. Упорниковская на 40 мест.

- Строительство физкультуно-оздоровительного комплекса:

-ст. Нехавская.

3) Строительство центральной районной больницы с поликлиникой - ст. Нехаевская.
На расчетный срок (до 2030 г. с учетом реализации объектов I очереди) предусматривается:
- расширение црб до 160 мест и поликлиники до 327 пос/смену (ст. Нехаевская);
- реконструкция 4-х участковых больниц в Динамовском, Кругловском, Солонском и Упорниковском СП  и ремонт ФАП;

- строительство детских садов (Верхнереченское (50 мест), Динамовское (55 мест), Захоперское (36 мест), Краснопольское (22 места), Кругловское (57 мест), Луковское (20 мест), Нижнедолговское  (34 места), Родничковское  (46 мест), Солонское (47 мест), Тишанское  947 мест), Успенское (36 мест) СП);

- реконструкция всех школ;

- строительство учреждений культуры в х. Верхнереченский (65 мест), ст. Нехаевская (750 мест), х. Нижнедолговский (75 мест), ст. Тишанская (50 мест), ст. Упорниковская  (315 мест);

-  реконструкция библиотек;

- реконструкция стадиона (ст. Нехаевская);

- строительство 8 ФОК (Верхнереченское, Динамовское, Кругловское, Нехаевское, Родничковское, Солонское, Тишанское, Упорниковское СП);

- строительство объектов торговли с общей площадью торговых залов 2500 кв.м. (Нехаевское, Упорниковское, Динамовское, Захоперское, Кругловское, Луковское, Нижнедолговское, Родничковское, Успенское СП);

- строительство объектов бытового обслуживания (Нехаевское, Упорниковское, Динамовское, Верхнереченское,  Кругловское СП) общей мощностью  на 99 мест;

- строительство бань (Нехаевское (15 мест), Упорниковское (12 мест), Верхнереченское (12 мест) СП);

организация 2-х пожарных депо с оснащением 5-ью машинами (ст. Нехаевская, п. Динамо);

- строительство гостиницы (ст. Нехаевская);

- реконструкция существующих и строительство новых бань (ст. Упорниковская, х. Верхнереченский, ст. Нехаевская) общей емкостью - 39 мест.

Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов:

- строительство пункта послеуборочной обработки зерновых и масличных культур мощностью 100 тонн в час;

- строительство цеха по переработке кукурузы мощностью 50 тонн в смену;

- строительство водопровода в пос. Динамо

Площадь кладбищ на расчетный срок должна составить 4,27 га.

- Анализ использования территории

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  19730 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Динамовское сельское поселение представлена  согласно таблице 1.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок Динамо | 114,2 | 355,4 |
| 2. | Поселок Мирный | 32,6 | 43,9 |
|  | Поселок Кузьминка | 41,2 | 44,4 |
|  | Отделение №3 совхоза Динамо | 10,4 | 11,9 |

Использование территории в границах населенного пункта станица Луковская складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся объекты железнодорожного транспорта и мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Нехаевского Муниципального района, и иным статистическим данным население Динамовского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2. «Демография»

|  | По состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1000 человек |
| Детей до 15 лет всего | 172 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 504 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 324 человек |
| Численность занятого населения, всего | 493 человека |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  93%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд п. Динамо  складывается  из одно и 2-х этажных секционных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилых домовладений составляет 242 дома, площадь жилого фонда Динамовского сельского  поселения составляет  - 26760  кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Динамовского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 18 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в поселке осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В п. Динамо существуют сети инженерного электро, водо и газообеспечения.

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 100 %, электроснабжения на 100 %, газоснабжения нет ( бытовой газ в баллонах),  сети  канализации отсутствуют. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура п. Динамо представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3. «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п |  | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения |  | Единица измерения |  | Количество (проект) |  | Фактическое использование (сведения 2013г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Администрация | п. Динамо ул. Шпунта 1. |  | раб. мест |  | 7 |  |  |  |
| 2. |  | ОПС «Динамо» | п. Динамо ул. Шпунта 1 |  | Почтовое отделение |  | 4 |  |  |  |
| 3. |  | Отделение Сбербанка России | п. Динамо ул. Шпунта 1 |  | банк |  | 1 |  |  |  |
| 4. |  | ОПС «Динамо 2» | п. Мирный ул. Мира |  | Почтовое отделение |  | 1 |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Динамовская врачебная амбулатория | п. Динамо |  | здравоохранение |  | 20 койко/мест |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ «Динамовская СОШ» | п. Динамо ул. Ленина 23 |  | Нет данных |  | 250 |  |  |  |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МКУК «ДЦКДБО» | п. Динамо ул. Ленина 4 |  | клуб |  | 285 |  |  |  |
| 2. |  | Библиотека | п. Динамо ул. Ленина 4 |  | библиотека |  | 15206 |  | В графе «Вместимость» указан объем книжного фонда |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ИП. ВатутинВ.Л. ООО «Гармония» | п. Динамо ул. Ленина 21 |  | Продовольственный |  | 77,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 77,2 кв. м |  | 77, кв. м |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивный зал 2шт |  |  | п. Динамо ул. Ленина 4,23. |  |  |  | 450 м кв. |  |  |
| Промышленные и сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Динамо» |  |  | п. Динамо ул. Шпунта 1 |  | Зерновые- 140871ц Кукуруза на зерно-53016ц Подсолнечник-25469ц |  | 134 раб. |  | Пшеница, кукуруза на зерно, подсолнечник |
| 2. | Крестьянско-фермерское хозяйство Гвоздева А.Ф. |  |  | п. Динамо |  |  |  |  |  | Пшеница, подсолнечник |
| 3. | Крестьянско-фермерское хозяйство Мурадян Г.А |  |  | п. Динамо |  |  |  | 2 раб. |  | Пшеница, подсолнечник |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть п. Динамо имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 10 до 15 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 60%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 22 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 24 км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории хутора выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в северо-восточном направлении. Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри хутора. Производственные территории развиваются в северной части за на существующих территориях за счет реконструкции и уплотнения на территории поселения.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Динамовского сельского поселения

При определении и установлении границ п. Динамо были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения хутора,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие станицы на 20 лет. В пределах территории хутора предлагается размещение ТБО и включение территории кладбища в границы населенного пункта.

3.3.   Перечень земельных участков

включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта п. Динамо, предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, с юго-восточной стороны в связи с включением в границы территории кладбища.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующий запланированный программой объект:

- Магазины;

- Детский сад;

- пункт послеуборочной обработки зерновых и масличных культур мощностью 100 тонн в час;

- цех по переработке кукурузы мощностью 50 тонн в смену.

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают к населенным пунктам:

- а/д ст. Нехаевская – х. Кругловка – граница Волгоградской области;

- а/д ст. Нехаевская – х. Успенка;

- размещение  временной  площадки для хранения ТБО вблизи

х.Верхнереченский;

- а/д х. Тушкановский – х. Захоперский;

-  а/д ст. Нехаевская – х. Авраамовский

- строительство водопровода в пос. Динамо

Дети различных возрастных групп (0-15 лет) по Родничковскому поселению составляют 172 чел на 1000 чел,  сл.-но, одна возрастная группа в расчете  на 1000 жителей составит  12 чел.   Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 12 х 4 х 0,85 = 41                                                                                            место на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011).

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять:

12 х 9+ 12 х 2 х 0,75 = 108+18 =102 мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 102 места на 1000 жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4.

Таблица 4. «Потребность в строительстве объектов социальной  инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  | Единицы измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Магазин | 100м2 торг. площади |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Детский сад | 300м2 Площади. |  |  |  |  |  |

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть п. Динамо имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 10 до 15 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 60%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 22 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 24 км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.  Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 10-15м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 8-10м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 20мс проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м.

Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение п. Динамо осуществляется частично из озер – водозабор расположен на территории станицы. Регулирование неравномерности водопотребления осуществляется из водонапорных башен.

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 1000 | 230 | 1026 | 235 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 121 | 39 | 126 | 40 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 1000 | 90 | 1026 | 92 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 50* |  | 55* |
|  | Итого: |  |  |  | 409 |  | 422 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  409м3/сут.

На перспективу за основной источник водоснабжения предлагается принять Водозабор из озер. Существующий водозабор необходимо реконструировать в соответствии с требованиями технической эксплуатации. Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети. Водоснабжение от скважин сохраняется. В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса-зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м. Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в поселке централизованная канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки отводятся в выгреба, что в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки предлагается использовать автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

В настоящее время теплоснабжение общественно деловой застройки  осуществляется от локальных котельных. Остальные здания имеют печное отопление. Здания производственной зоны отапливаются от местных теплогенераторов.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

В настоящее время п. Динамо как и все населенные пункты поселения не газифицированы. Первоочередными мероприятиями осуществления  генплана поселения является строительство  внутрипоселковых  газопроводов до 2015г.

Годовой объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 692 тыс.м3/год.  Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Газоснабжение проектируется по 2-х ступенчатой системе: 1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 200 | 205 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 492 | 600 |
|  | Итого: | 692 | 805 |

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1000 | 950000 | 1026 | 974700 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 500000 |  | 500000* |
|  | Итого: |  |  | 1450000 |  | 1474700 |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Телефонная связь п. Динамо обеспечивается от автоматической станции, путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий.

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри хутора.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети станицы  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Система проводного вещания в станице будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Общее количество жилых домовладений составляет 246 домов, площадь жилого фонда Динамовского сельского  поселения составляет  - 26760  кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность Динамовского сельского поселения на 01.01.2013  составляет 18 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в северо-восточном и северо-западном  направлениях за счет индивидуальной застройки.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Таблица 8. «Мероприятия по строительству жилья»

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамовское | 26760 | Новое стр-во- 500 | 0,500 | Северо-восточное, северо-западное. п. Динамо. |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях, кроме того, формируется новый подцентр в проектируемой перспективной жилой застройке.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Размещены следующие объекты-магазины.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 3,2 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 5 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в п. Динамо  практически не организована система отдыха населения.

- Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, в том числе природного каркаса озелененных прибрежных территорий вдоль озер.

- В генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована рядом с вновь формируемым подценторм, где на перспективу предлагается разметить общественный подцентр с магазином, предприятием общественного питания и бытового обслуживания.  Возможно размещение спортивных сооружений и плоскостных спортивных площадок. В рекреационную зону включены и буферные территории до кладбища и временной площадки ТБО.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 44,4 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, площадками временного хранения ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 1,8 га.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складские территории, зерновых культур | 50 |
| 2. | Временная площадка ТБО | 100 |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории поселка Динамо находится Братская могила участников гражданской войны, погибщих в  борьбе за власть советов 1920 г. (пункт 2100 списка). Территория памятника и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории Динамовского сельского поселения расположен природный парк «Нижнехоперский» - особо охраняемая природная территория регионального значения (далее – ООПТ) - Полезащитная лиственная лесополоса, площадью 26,0 га.

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса озер частично входит в границы  населенного пункта.

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят 50м.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии   20м. Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория п. Динамо находится на расстоянии более 50 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО). При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах АЗС.

- аварии  газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

Строительство укрытий,

Строительство сетей оповещения

На территории п. Динамо планируется пожарное депо, которое будет обслуживать еще 2 населенных пункта: п. Мирный, п. Кузьминка.

Границы зон возможного затопления (подтопления) на картах не отражены в связи с отсутствием сведений мониторинга данных процессов. Необходимо выполнение проекта установления границ зон возможного затопления (подтопления), после утверждения, которого требуется внесение соответствующей информации в генеральный план.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | 2 машины | 2 машины | Не треб. |
|  | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % |  | 100% |  |

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию поселения Динамовского со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Динамовскому поселению»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения |  | га | 19730 | 19730 |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: |  | га | 19085 | 19085 |
|  | - сельскохозяйственного назначения, из них -сельскохозяйственные угодья ; - прочие земли сельско-хозяйственного назначения |  | га | 18768 17870 897,9 | 18768 17870 897,9 |
| 2. | Земли промышленности, транспорта и пр. |  | га | 115 | 115 |
| 3. | Земли лесного фонда |  | га | 722,33 | 722,33 |
| 4. | Земли водного фонда |  | га | 0 | 0 |
| 5. | Площадь земель населенных пунктов |  | га | 198,4 | 455,6 |
| 6. | Общая численность населения |  | Чел. | 1000 | 1026 |
| 7. | Количество домовладений малоэтажной застройки |  | шт. | 246 | 300 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений |  | м2 | 55000 | 62000 |
| 9. | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 60* | 100 |
| Зонирование п. Динамо |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 73,4 | 77,7 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 3,2 | 5 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 1,8 | 1,8 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 35,3 | 35,3 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 44,4 | 44,4 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 100,8 | 100,8 |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | Итого: |  | 259,6 | 265,7 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.